第一章 基础回顾：Wi-Fi 管理帧

1.1 802.11 管理帧的作用

Wi-Fi 网络依赖于管理帧来建立、维护和终止设备间的连接关系。这些帧工作在链路层，负责通告网络存在、处理认证与关联、以及在需要时断开连接。管理帧有多种子类型，常见的包括：

- Beacon（信标帧，子类型 0x08）：AP 周期性发送，声明网络的存在及能力。

- Probe Request/Response（探测请求/响应，0x04/0x05）：客户端主动扫描寻找网络。

- Authentication（认证帧，0x0B）：开放系统或共享密钥认证。

- Association Request/Response（关联请求/响应，0x00/0x01）：客户端请求加入网络。

- Deauthentication（解除认证帧，0x0C）：通知对方终止认证关系，即断开连接。

- Disassociation（解除关联帧，0x0A）：通知终止关联，同样可断连。

关键点：在 WPA/WPA2 个人版中，数据帧被加密保护，但所有管理帧均为明文传输，且接收方默认不会验证发送者的真实性（除非启用 802.11w）。这为伪造管理帧提供了可能。

1.2 Deauth 帧的结构详析

Deauth 帧属于管理帧，其帧主体仅有原因码（Reason Code）两个字节。完整的 MAC 层帧结构如下：

| 字段 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧控制 (Frame Control) | 2 | 含协议版本、类型(管理=00)、子类型(Deauth=1100)及标志位 |
| 持续时间 (Duration) | 2 | 网络分配向量，通常为0或短间隔 |
| 地址1 (Address 1) | 6 | 接收方地址（目标客户端MAC，或广播FF:FF:FF:FF:FF:FF） |
| 地址2 (Address 2) | 6 | 发送方地址（通常为AP的BSSID，可被伪造） |
| 地址3 (Address 3) | 6 | BSSID（网络基本服务集标识） |
| 序列控制 (Sequence Control) | 2 | 分片号和序列号 |
| 帧主体 | 2 | 原因码（如 1 = Unspecified Reason, 4 = Disassociated due to inactivity） |

原因码示例：

- 1：未指定原因（Unspecified reason）

- 4：因不活动而解除关联（Disassociated due to inactivity）

- 8：离开基本服务区域（Deauthenticated because sending STA is leaving BSS）

攻击者通常使用原因码 1 或 4，这些值易于理解且被所有客户端接受。

1.3 协议设计的初衷与固有缺陷

Deauth 机制本身是协议的必要组成部分，用于优雅地断开连接。例如，用户在客户端点击“断开”，设备会向 AP 发送一个 Deauth 帧；AP 重启或重新配置时，也会广播 Deauth 帧踢掉所有客户端。

核心缺陷在于：在 802.11 基础标准（未加入 802.11w 前）中，管理帧没有完整性保护，任何能发送链路层帧的设备都可以伪造任意源地址的 Deauth 帧。接收方仅根据帧内容做出反应，无法甄别发送者身份。

第二章 攻击原理：广播解除认证

2.1 攻击模型——一个帧即可断网

攻击者构造一个 Deauth 帧：

- 接收地址设为广播 (FF:FF:FF:FF:FF:FF)

- 发送地址设为目标 AP 的 BSSID

- BSSID 字段同样填入该 AP 的 BSSID

- 原因码随意（如 1）

该帧通过无线信道发送后，所有关联到该 BSSID 的客户端都会收到，认为这是合法 AP 发出的断线指令，随即解除关联并断开连接。攻击者只需在 AP 的工作信道上持续发送此类帧，即可造成持续的拒绝服务（DoS）。

攻击成功的关键条件：

- 目标网络未启用 802.11w（PMF）。

- 攻击者处于双方通信的无线电覆盖范围内。

- 攻击设备支持发送原始 802.11 帧（监控模式+包注入，或某些 SoC 直接提供的注入功能）。

2.2 攻击为何低成本且高隐蔽

- 硬件门槛低：廉价的 Wi-Fi 微控制器（如 ESP8266、某些 Realtek 芯片）通过厂商提供的底层 API 可直接构造并发送原始管理帧，无需完整操作系统。

- 软件实现简单：使用 Arduino 等环境的十余行代码即可实现持续发送。

- 隐蔽性强：若攻击者将源 MAC 地址伪装为目标 AP 的 BSSID，则日志和抓包记录中看起来像是 AP 自己在频繁踢人，难以快速溯源。

- 无关联要求：攻击者无需连接或破解目标网络，仅需被动监听确定信道和 BSSID。

2.3 常见攻击增强手法（仅原理解析）

以下手法常被结合使用以增强攻击效果，但均建立在明文管理帧缺陷之上：

- MAC 地址伪装
攻击者在发送 Deauth 前扫描周围 AP，获得真实存在的 BSSID，并动态切换伪装源地址。这使得攻击帧与该 AP 真实发出的帧难以区分，且可以逐一轮换攻击不同网络。

- 信道跳变
2.4GHz 频段划分为 1~13 信道（中国），攻击者快速切换信道并发送 Deauth，可同时干扰多个网络。

- 射频功率提升
通过修改设备固件的功率表或使用外置功率放大器（PA），增强发射功率，扩大干扰半径。但需注意，擅自提高功率违反无线电管理法规，且可能导致硬件损坏或信号失真。

- 目标泛洪
一次性发送大量 Deauth 帧（如每秒上千帧），确保客户端难以维持连接。

2.4 攻击的实际影响

- 个人用户：频繁掉线、视频会议中断、文件传输失败。

- 企业办公：无线投影、VoIP 电话、实时协作系统瘫痪。

- 物联网：智能门锁、摄像头、传感器离线，可能触发物理安全风险。

- 中间人跳板：强制客户端断开后，攻击者可能架设同名伪造 AP（Evil Twin）诱使客户端重连，进而窃取凭证或注入恶意内容。

第三章 根本漏洞与防护机制

3.1 根本原因：管理帧缺乏完整性保护

WEP/WPA/WPA2 的安全设计集中于数据加密，而非管理帧保护。即使 WPA2 使用 AES 加密数据，Beacon、Probe、Auth、Deauth 等管理帧依然以明文形式广播，且无消息认证码（MIC）。这意味着任何具备射频发送能力的设备都可以冒充 AP 或客户端，篡改或伪造这些控制消息。

3.2 802.11w (Protected Management Frames) 原理

802.11w 修正案（2009年发布，后被并入 IEEE 802.11-2016 标准）为特定的管理帧增加了完整性保护。

- 保护范围：主要保护 Deauth、Disassociation、SA Query 等对连接状态有影响的健壮管理帧（Robust Management Frames）。Beacon、Probe Request/Response、Authentication（开放系统）不在保护之列，因为它们是广播或开始关联前的必要交互。

- 保护机制：使用 BIP (Broadcast Integrity Protocol) 或 AES-128-CMAC 计算帧的 MIC（消息完整性校验码）。该 MIC 由 AP 与客户端通过 4 次握手协商的密钥（IGTK 或 PTK）生成。

- 工作流程：

  - AP 和客户端在关联时通过 RSN 能力位声明是否支持 PMF。

  - 若双方支持且协商强制，则后续受保护的管理帧必须携带有效的 MIC 元素。

  - 接收方收到管理帧后，首先验证 MIC。若 MIC 无效或缺失，帧将被丢弃。

  - 攻击者由于没有密钥，无法为伪造的 Deauth 帧计算出合法 MIC，因此攻击无效。

3.3 实际部署情况

- 端到端支持：必须 AP 和客户端都支持并启用 PMF。如果有一方不支持，连接可能回退到无保护状态（取决于 AP 的配置是“可选”还是“强制”）。

- 配置选项：

  - 禁用 (Disabled)：完全不使用 PMF。

  - 可选 (Optional)：允许支持 PMF 的客户端使用保护，也允许不支持的客户端连接（此时它们不受保护）。

  - 强制 (Mandatory)：仅允许支持 PMF 的客户端关联。不支持 PMF 的设备将被拒绝。

- 推广现状：绝大多数近年生产的手机、电脑、AP 已支持 802.11w，但许多 IoT 设备（尤其是低成本 Wi-Fi 模组）仍不支持。这导致许多网络为兼容旧设备而仅设为“可选”，攻击面因此残留。

- WPA3：WPA3 认证要求强制启用 PMF，从而彻底消灭此类攻击。

第四章 防御指南（操作与检测）

4.1 网络侧防护配置

目标：让伪造的 Deauth 帧无法生效。

步骤 1：检查设备支持情况

- 登录 AP 管理后台，查找 “Protected Management Frames”、“PMF”、“802.11w” 或 “管理帧保护” 选项。

- 主流企业级 AP（如 Cisco、Aruba、Ubiquiti）均已支持；家用路由器中，近年新款也多数支持。

步骤 2：配置 PMF

- 若所有客户端都较新（支持 WPA2 且驱动完整），可将 PMF 设为 强制 (Mandatory)。

- 若存在老旧 IoT 设备，建议设为 可选 (Optional) 并逐步迁移不支持设备，或创建单独的 IoT SSID 降级至“可选”，主 SSID 设为“强制”。

步骤 3：升级至 WPA3

- WPA3-Personal 使用 SAE（Simultaneous Authentication of Equals）代替预共享密钥，同时强制 PMF，是更彻底的解决方案。

- 若 AP 支持，可开启 WPA3-Transition 模式，允许 WPA2/WPA3 混合连接。

步骤 4：频段隔离

- 将关键业务终端迁移到 5GHz 频段。大部分廉价攻击工具只支持 2.4GHz，但注意高级攻击设备可能双频。

4.2 检测与监控方法

即使启用了 PMF，监测 Deauth 泛洪仍有助于发现攻击企图（伪造帧会被丢弃但可能留下日志），并为没有 PMF 的遗留网络提供预警。

1. 信道扫描与抓包
使用支持监控模式的无线网卡配合抓包工具：

- Wireshark 显示过滤器：wlan.fc.type_subtype == 0x0c 可筛选出所有 Deauth 帧。

- 统计量测：在特定时间段（如 10 秒）内统计来自同一 BSSID 的 Deauth 帧数量。正常网络中极少出现持续大量 Deauth，若短时间内超过阈值（如 50 帧），则可判定为异常。

2. 开源无线 IDS

- Kismet：被动监测工具，可通过插件或日志分析检测异常数量的管理帧。

- Snort/Suricata 结合无线监听接口：自定义规则检测 Deauth 风暴。规则示例（抽象）：

text

alert udp any any -> any any (msg:"Possible Deauth Flood"; content:"|c0 00|"; depth:2; threshold: type threshold, track by_src, count 100, seconds 10; sid:1000001;)

注意实际在无线捕获中帧不含 IP/UDP 头，此处仅为示例逻辑，需适配无线链路层解析模块。

3. 专用检测脚本
使用 Python + Scapy（或 pypcap）编写轻量级检测程序：

- 嗅探指定信道，过滤 Deauth 帧。

- 按源 MAC（BSSID）聚合计数，超过阈值触发告警（邮件、Syslog）。

- 重要：必须注明“仅在实验环境或获得书面授权的网络中使用”。

4.3 终端用户自保建议

- 保持操作系统和网卡驱动程序更新，以获得完整的 802.11w 支持。

- 在公共 Wi-Fi 环境若频繁断连，应提高警惕，避免进行敏感操作（如登录网银）。

- 使用 VPN 可在一定程度上应对 Evil Twin 攻击。

4.4 应急响应流程（简述）

- 确认攻击：通过频谱分析或抓包确认是否存在泛洪。

- 临时规避：将客户端切换到 5GHz 或启用 AP 的 PMF 强制模式（如果之前未开）。

- 物理定位：使用定向天线和信号强度指示（RSSI）逐步逼近攻击源。此操作必须由具备授权的人员或执法部门执行，不得擅自采取私人追踪行动。

- 证据固定：保存抓包文件，记录时间、信道、攻击帧特征，提供给网安部门。

第五章 合规测试与教学环境构建

5.1 安全研究的伦理边界

- 最小影响原则：任何无线帧注入实验必须在完全隔离 RF 的环境中操作，确保信号不会外泄干扰他人。

- 知情同意：若进行渗透测试，必须获得客户的书面授权，明确测试范围和方法。

- 不提供武器：研究者的输出应是修复方案与检测规则，而非开箱即用的攻击工具。

- 遵守无线电法规：在屏蔽环境外使用高功率发射或修改发射参数前，需核查当地法规。在中国，研制、生产、进口无线电发射设备需要型号核准，擅自扩大功率违法。

5.2 教学实验环境设计

推荐搭建全封闭射频测试床：

- 使用一台屏蔽箱（金属箱体，内部粘贴吸波材料，确保隔离度 > 80dB）。

- 箱内放置待测 AP 和客户端，通过 SMA 转接线连接到箱外可编程衰减器，再连接到外部监听/攻击设备的有线端口。

- 这样所有的“空口”实际上都是有线传导，毫无泄漏。

- 可在监听设备上使用 Wireshark 观察帧结构，开启/关闭 PMF 比较结果。

安全演示步骤：

- 箱内搭建无 PMF 网络。

- 通过衰减器注入伪造 Deauth 帧，观察客户端掉线。

- 启用 PMF（强制），重复注入，观察帧被丢弃且连接保持。

- 对比抓包，解释 MIC 字段的存在。

5.3 法律红线提醒

在公开材料中必须醒目注明：

根据《中华人民共和国网络安全法》第二十七条，任何个人和组织不得提供专门用于从事侵入网络、干扰网络正常功能及防护措施等活动的程序、工具。本文所有内容仅用于网络安全防御教学，任何未经授权的测试或干扰均属违法。在实际环境中发射无线干扰信号还可能违反《中华人民共和国无线电管理条例》。读者须对自己的行为负责。

第六章 总结与展望

- Deauth 攻击是 Wi-Fi 协议发展早期安全设计疏忽的典型表现，凸显了“设计安全”的重要性。

- 802.11w 的出现为管理帧补充了完整性保护，这一防御机制已被证明有效且成本极低。

- WPA3 的强制采用正推动整个生态系统向前演进，IoT 设备厂商应加快跟进。

- 安全从业者的使命是发现缺陷、推动修复、教育公众，而不是利用缺陷牟利或破坏。

- 学习攻击技术是为了更深刻地理解防御，正如医学生学习病理是为了治病救人。

附录 A：Wireshark 抓包分析指引（教学用）

展示帧结构：

- 在屏蔽环境内捕获一个 Deauth 帧。

- 展开 “IEEE 802.11” 头部，逐层讲解 Frame Control、地址字段。

- 定位 Fixed parameters 中的 Reason Code。

对比 PMF 开启后的变化：

- 正常 Deauth 帧会额外包含 “PMKID” 或 “MIC” 元素。

- 伪造帧因缺少有效 MIC 而被标记为“无效”或被接收方静默丢弃。

过滤语法：

- 所有管理帧：wlan.fc.type == 0

- Deauth 帧：wlan.fc.type_subtype == 0x0c

- 特定 BSSID：wlan.bssid == xx:xx:xx:xx:xx:xx

附录 B：防御配置实用命令与示例（供网络管理员参考）

以下是部分常见 AP 系统的配置提示（不提供完整脚本，仅展示关键配置名）：

- OpenWrt：/etc/config/wireless 中设置 option ieee80211w '2' （1=可选，2=强制）

- Cisco：config t → wlan security wpa pmf required

- Aruba Instant：在 SSID 配置中勾选 “Protected Management Frames” 为 “Required”

- 家用路由器：登录后在无线安全设置中寻找 “管理帧保护” 或 “PMF” 选项。

提醒：修改前请确认所有客户端兼容性，避免造成连接问题。